Maxpid

Modélisation des systèmes pluritechniques :  Approche système

Cycle 1

TP 2

Problématique : Analyser le fonctionnement du système et faire le lien avec son besoin

# Présentation et proposition d’organisation de TP

- Compétences visées

- Analyser les fonctionnalités du système.

- Analyser les composants du système.

- Analyser les écarts entre consignes et réponses.

- Matériel utilisé

| - Cordeuse de raquette de tennis. - Maquette démontable et démontée - Logiciel d’acquisition |  |
| --- | --- |

# analyse du systeme

- Système réel

La cueillette des fruits est fastidieuse et nécessite une main-d’œuvre importante ce qui grève le coût de production. Certains professionnels du secteur s’équipent de robots cueilleurs de fruits.

- Maquette associée

| La cueillette des fruits est fastidieuse et nécessite une main-d’œuvre importante ce qui grève le coût de production. Certains professionnels du secteur s’équipent de robots cueilleurs de fruits. |  |
| --- | --- |

# Analyse expérimentale de la reponse du systeme

- Protocole de mesure

| Mise sous tension de la maquette | 1 | Sur la façade de la maquette, vérifier que l’interrupteur « mesure » de la boucle de retour est fermé et que le bouton « coup de poing » n’est pas enfoncé. Basculer le bouton de mise sous tension sur la face gauche. |
| --- | --- | --- |
| Lancement du logiciel | 2 | - Sur l’ordinateur, lancer le programme : « Maxpid ». - Connecter le Maxpid. - Faire l’étalonnage du capteur |
| Déplacement manuel | 3 | Faire varier l'angle ( (de 1 jusqu'à 20°)). |
| Réglage du système | 4 | - Cliquer sur « PID » puis sur « Maxpid asservi ». - Vérifier que les paramètres sont les suivants sinon cliquer sur « Paramètres par défaut ». - Valider puis cliquer sur « TRAVAILLER avec MAXPID » puis « Réponse à une sollicitation ». - Vérifier que les paramètres de réglage d'acquisition sont les suivants (Durée = 1000 ms; Délai = 0 ms ; Plan d'évolution Vertical; Masses = 0g) (effectuer les modifications si nécessaire). |
| Acquisition | 6 | - Effectuer un échelon de position de la position actuelle (20°) jusqu'à la position désirée de 40°. - Demander à tracer comme signaux : consignes/réponse/courant. |

- Analyse des résultats

- Identifier les courbes de consignes/réponses/courant.

Expliquer qualitativement l’allure de la courbe.

Que peut-on dire des écarts entre le signal de consigne (imposé au système) et le signal mesuré.