Cycle 2

TP 3

Analyse et modélisation des Systèmes asservis

Identification temporelles et fréquentielle

Control’X

Compétences : - Analyser : Identifier le comportement d’une réponse fréquentielle et temporelle. - Résoudre : Tracer une réponse fréquentielle et temporelle.

# Proposition d’organisation de TP

Pour une démarche conduite en îlot, le travail pourra être décomposé comme suit :

| Conducteurs de projet | Modélisateur | Expérimentateur |
| --- | --- | --- |
| Activité : 4, 5, 6, 7, 13, 19, 20, 21, 22 | Activité : 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 | Activité : 1, 2, 3, 5, 6, 7, 13 |

# Prise en main de la problématique

- Prise en main du système en BF

- En vous appuyant des fiches 2 et 3 de la documentation technique, mettre en œuvre un pilotage en boucle fermée du système puis piloter les systèmes avec différents échelons d’amplitude 50mm.

- A travers la rainure dans la partie supérieure du carter en plexiglas, exercer des perturbations à la main sur le chariot. Observer le comportement du système.

- Recommencer si nécessaire les expérimentations en explorant les onglets « schéma fonctionnel » et « schéma bloc ».

- Analyse structurelle du système

- En vous appuyant de la documentation technique réaliser l’analyse structurelle (chaine d’info/énergie) du système.

- Validation du cahier des charges

On impose le cahier des charges ci-dessous :

| Exigence | Critères |  | Niveaux |
| --- | --- | --- | --- |
| Positionner une pièce | C1 | Système asymptotiquement stable |  |
|  | C2 | Amortissement caractérisé par le premier dépassement. | D1 < 25% |
|  | C3 | Rapidité caractérisée par le temps de réponse à 5 %. | T5% < 500 ms |
|  | C4 | Précision caractérisée par l'écart statique (écart permanent pour une entrée en échelon) | S < 0.5 mm |

- Générer une consigne en échelon de 100 mm en BF avec un gain de correcteur régler à 0.1 (« menu correcteur ») ;

- En observant la réponse indicielle, constater que les critères du cahier des charges ne sont pas tous respectés.

- Observer l’influence du gain du correcteur sur les performances du système {0.1, 0.5, 1, 3}.

# Identification en Boucle fermée

- Construction du modèle de connaissance

On travaille sur le schéma bloc ci-dessous :

- Modifier le schéma bloc pour lui donner l'allure ci-dessous pour bien mettre en évidence qu'asservir la position angulaire (t) revient à asservir la position linéaire x(t).

- Quel est le gain du capteur fictif de position linéaire en incréments/mm ?

- Quel gain D (en mm/incrément) donner à l'adaptateur pour que le retour soit unitaire c'est-à-dire pour que m*(t) = x(t) ?

- Donner la fonction de transfert du bloc "moteur linéaire équivalent" qui comprend le convertisseur numérique analogique, le variateur (interface de puissance), le moteur et le système de transformation de mouvement :

On considère pour commencer un correcteur proportionnel G(p) = G. Calculer analytiquement la fonction de transfert en boucle ouverte ainsi corrigée : Hbo(p). Préciser sa classe et son gain de boucle. On pourra la mettre sous la forme Hbo(p) =  où l'on précisera les expressions de Kéq et éq.

On trouve alors une fonction de transfert en boucle fermée :

Hbf(p) = =

où  	Kbf = 1

ζbf =

n bf =

- D'après le modèle mis en place, analyser qualitativement l'influence du gain G sur les performances de l'asservissement en termes de :

- Amortissement

- Rapidité

- Précision vis-à-vis d'une entrée en échelon

- Identification et comparaison expérimentale

- Confronter les prévisions théoriques et les constats expérimentaux quant à l'influence du gain du correcteur proportionnel sur les performances de l'asservissement.

# Identification en Boucle ouverte

- Mise en place d’un modèle de connaissance en BO

- Exploiter le dossier technique pour renseigner les valeurs des paramètres du modèle mis en place.

On pourra partir sur un modèle du moteur seul du type :

Où :

r : résistance de l'induit

k : constante de couple ou de force contre électromotrice

Jéq : moment d'inertie ramené sur l'arbre moteur

- Identification temporelle expérimentale en BO

On cherche dans cette partie à mettre en place un modèle de comportement de boucle fermée.

Ce modèle de comportement se résume à priori à la connaissance des deux paramètres Kéq et éq.

- Proposer une méthode d’indentification temporelle pour déterminer ces deux paramètres (Kéq et éq).

- Identifier ces deux paramètres. (On pourra utiliser l’onglet « identification/Simulation »).

- Identification fréquentielle expérimentale en BO

- Proposer une méthode d’indentification temporelle pour déterminer ces deux paramètres (Kéq et éq).

- Identifier ces deux paramètres. (On pourra utiliser l’onglet « identification/Simulation »).

# Bilan et analyse des écarts

- Synthétiser les résultats des différentes parties

- Analyser les écarts entre les performances simulées et mesurées.

- Interpréter les écarts en donnant des causes probables.

- Proposer une démarche expérimentale et la mettre en oeuvre pour vérifier ces dernières.