Modélisation par l'approche énergétique des performances des systèmes

PSI – PSI ⋆

Cycle 5

Bilan énergétique d’un système multiphysique

Cheville du Robot NAO

b

# Objectifs

## Objectif technique

Objectif : L’objectif de ce TP est d’estimer l’énergie nécessaire à la mise en mouvement de la cheville ainsi que la part attribuée à chaque sous ensemble.

## Contexte pédagogique

|  | Analyser : - A3 – Conduire l’analyse Modéliser : - Mod2 – Proposer un modèle - Mod3 – Valider un modèle Résoudre : - Rés2 – Procéder à la mise en œuvre d’une démarche de résolution analytique |
| --- | --- |

## Évaluation des écarts

|  | Problématique : déterminer la consommation énergétique de la cheville lors d’une flexion du robot. |
| --- | --- |

# Évaluation de l’énergie nécessaire à la mise en mouvement de la cheville

## Évaluation de l’énergie cinétique

| Modélisation | Expérimentation |
| --- | --- |
| Activité 1 En utilisant la documentation et le modèle numérique réaliser : - le graphe de liaison du mécanisme de la cheville (mouvement de tangage) ; - le schéma cinématique de la cheville. On considèrera que la cheville est en liaison encastrement avec le pied (considéré comme le bâti). | Activité 3 - Proposer une méthode expérimentale permettant d’estimer la (les) composante(s) utile(s) de la matrice d’inertie des pignons. (Moyens pouvant être mis à disposition : balance, pied à coulisse). - Proposer une méthode permettant de valider les valeurs déterminées. |
| Activité 2 - Proposer une méthode permettant de donner l’expression littérale de l’énergie cinétique de l’ensemble {Tibia+Rotor+Pignons} par rapport au bâti. Proposer puis appliquer une méthode permettant de déterminer l’inertie équivalente des pignons ramenée sur l’arbre moteur. |  |

## Evaluation du frottement

Activité 4 – Expérimentation Proposer et mettre en œuvre plusieurs expérimentations permettant d’évaluer le couple de frottement sec qui apparait sur le modèle de comportement de la simulation. Pour chaque mesure expliquer la démarche de mesure en renseignant un "tableau de mesure" (voir exemple sur le réseau).

## Evaluation du rendement

| Modélisation | Expérimentation : |
| --- | --- |
| Activité 5 Définir le rendement du système et l’exprimer en fonction des grandeurs physiques liées au système | Activité 6 : Mesure du rendement de la cheville en fonction de la vitesse et en fonction du chargement - Proposer et mettre en œuvre une expérimentation permettant de mesurer le rendement de la cheville pour différentes vitesses. - Proposer et mettre en œuvre une expérimentation permettant de mesurer le rendement de la cheville pour différents chargements. |

## Synthèse

Activité 4 – Résolution - Évaluer l’inertie équivalente de l’ensemble {Tibia+Rotor+Pignons}. Vous prendrez soin d’identifier la part (en pourcentage) de chacune des composantes de l’énergie cinétique.

Activité 5 – Résolution - Évaluer le nombre de squats que peut réaliser le robot NAO.

# Présentation Générale

## Description générale

## Géométrie du robot

| Tibia: 7 cm Cuisse : 7 cm Masse globale du robot : 5 kg |  |  |
| --- | --- | --- |

## Spécification de la batterie

| Battery type | Lithium ion |
| --- | --- |
| Nominal voltage/capacity | 21.6 V / 2.15 Ah |
| Max charge voltage | 24.9 V |
| Recommended charge current | 2 A |
| Max discharge current | 2.0 A |
| Energy | 27.6 Wh |

## Spécifications de la cheville

| Ankle Pitch | Module | Z | Coefficient de déport | Entraxe de fonctionnement | Rapport de réduction |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pignon_03_20 | 0,3 | 20 | 0 | 15 | 4 |
| mobile_inf_1 - roue |  | 80 | 0 |  |  |
| mobile_inf_1- pignon | 0,4 | 25 | 0,214 | 14,5 | 1,88 |
| mobile_inf_2 - roue |  | 47 | 0,042 |  |  |
| mobile_inf_2 - pignon | 0,4 | 12 | 0,564 | 14,5 | 4,83 |
| mobile_inf_3 - roue |  | 58 | 0,836 |  |  |
| mobile_inf_3 - pignon | 0,7 | 10 | 0,541 | 16,8 | 3,6 |
| roue_sortie_inf |  | 36 | 0,603 |  |  |
| Rapport |  |  |  |  | 130,85 |

## Spécifications moteur