Tendre la corde

Les photographies ci-dessous détaillent le module de mise en tension. Il est principalement constitué d'un motoréducteur et d'une transmission par chaîne. Elle assure le déplacement du chariot portant le mors de tirage dans lequel est fixée la corde à tendre.

Fonctionnement : Le brin tendu de la chaîne est attaché à un poussoir en appui sur le chariot par l’intermédiaire d’un ressort calibré.

Lors de l’opération de tension de la corde, le poussoir se déplace vers la droite par rapport au chariot en écrasant le ressort. Cet écrasement est mesuré par un potentiomètre linéaire qui envoie alors un signal représentatif de la tension dans la corde à la carte électronique. Celle-ci gère en retour la commande du moteur nécessaire à la réalisation précise de la tension.

La figure ci-dessous donne une représentation du principe de mise en tension de la corde.

On cherche par la suite à modéliser la liaison entre le chariot et le bâti.

Représentation de la liaison Chariot / bâti.

Remarque :

- Les douilles à billes sont montées par ajustement serré sur le chariot.

- L’angle de rotulage des roulements à billes = 10 mn d’angle = 10/60 degré. la bague intérieure du roulement est en liaison encastrement avec le chariot. On peut modéliser la liaison entre la bague extérieure du roulement et le chariot par une liaison rotule.

Représenter le graphe de liaisons :

0

4

1

2

3

5

encastrement

encastrement

rotule

rotule

pivot glissant

pivot glissant

linéaire rectiligne

linéaire rectiligne

Schéma cinématique :

0

4

1

2

3

5

encastrement

encastrement

rotule

rotule

pivot glissant

pivot glissant

linéaire rectiligne

linéaire rectiligne

Motoréducteur :

Quel est l’avantage d’une telle solution vis à vis du guidage de la vis ?

La solution utilisant deux roues dentées engrenant sur la même vis possédant deux filets d’angle d’hélice opposé, permet de minimiser les actions mécaniques (efforts) de la vis sur le bâti. Les actions mécaniques associées s'annulent, et le rendement est amélioré…

La double transmission roue et vis sans fin aura-t-elle une influence sur le rapport de

réduction ?

Non, cinématiquement parlant, un seul axe intermédiaire suffit : la pièce 3 ou la pièce 4.

En effet, les sens opposés des filets de la vis sans fin, et les nombres de dents identiques des roues

intermédiaires, font que ces dernières tournent à la même vitesse et dans le même sens par rapport au carter du réducteur (bâti).

Réaliser le schéma cinématique minimal du réducteur SolidWorks en vue de face.

En déduire la loi entrée-sortie du réducteur, sachant que :

- la vis sans fin à 2 filets à droite et 2 filets à gauche ;

- les petites roues dentées ont 15 dents et 29 dents ;

- la grande roue dentée a 55 dents.

Le rapport de réduction est donc /0

vérification expérimentale ?

Etablir la relation liant la position du poussoir (t) et la rotation du pignon dentée entraînant

la chaîne red(t) .

NB : - On suppose que pour red 0 , 0 .

- On prendra red(t) et (t) de même signe, même si ce n'est pas le cas sur la figure.

- Les angles seront supposés être en degré.

condition initiale : à t=0

En déduire la relation liant la position du poussoir (t) et la rotation du moteur m(t) .

Faire l'application numérique pour la pente de la droite (NB : Le diamètre primitif des 2

pignons dentés utilisés par le constructeur est 2R = 20,54 mm).

Loi entrée-sortie.

Déterminer expérimentalement la loi entrée-sortie du réducteur

Après avoir effectué une mesure, on place en abscisse la position angulaire du moteur m et en ordonnée, la position angulaire du réducteur red .

On trouve :

Déterminer expérimentalement la loi entrée-sortie du système complet.

on place en abscisse la position angulaire du moteur m et en ordonnée, le déplacement du chariot

On trouve :