Toit escamotable 206 CC

MODÉLISATION DES CHAÎNES DE SOLIDE : LOIS ENTRÉES/SORTIES ET CONTRAINTES

GÉOMÉTRIQUES

Cycle 5

TP 7

Problématique : Vérifier les performances du système en termes d’actions mécaniques transmissibles Détermination d’une loi entrée/sortie en effort et cinématique. Analyser le mécanisme et déterminer le degré d’hyperstatisme

# Présentation et proposition d’organisation de TP

- Compétences visées

- Analyser les composants d’un système et le cahier des charges du système

- Modéliser les actions mécaniques

- Simuler le comportement à l’aide d’un logiciel de simulation mécanique

- Expérimenter et Analyser les écarts entre modèle et réel

- Matériel utilisé

| - Toit escamotable 206 CC. - Logiciel d’acquisition - Logiciel de simulation SolidWorks meca3D |  |
| --- | --- |

- Organisation

Ce Tp est organisé en îlot, ainsi quatre rôles sont définis :

  - Chef de projet : doit réaliser l’analyse fonctionnel du système en lien avec les différentes modélisation (expérimentales, analytiques et numériques) et ainsi définir une problématique . Il devra également veiller à la cohésion de groupe et savoir tisser les liens entre les 3 responsables.

  - Responsable expérimentateur : doit mettre en place une expérimentation (protocole à définir et campagne d’essai).

  - Responsable modélisation : doit mettre en place la modélisation du problème à l’aide des outils de la statique et cinématique.

  - Responsable simulation : doit mettre en place un modèle de simulation numérique à l’aide du logiciel SolidWorks Meca3D .

Les rôles sont définis pour chaque cycle mais vos activités ne doivent pas être cloisonnées et vous devrez vous organiser pour faciliter les échanges entre vous !

- Méthodologie

Pour chaque simulation et chaque mesure, la méthode est la suivante :

Pour chaque simulation, compléter ce tableau (qui apparaitra dans la synthèse) :

|  | Caractéristiques, définitions | Domaine de validité, hypothèses |
| --- | --- | --- |
| Modèles de comportement et/ou de connaissance |  |  |
| Solveur, calcul |  |  |
| Modèle du produit : composants et relations |  |  |
| Modèle de l’environnement : composants et relations |  |  |

Pour chaque mesure, définir l’objectif  et compléter ce tableau (qui apparaitra dans la synthèse) :

|  | Caractéristiques, définitions | Domaine de validité, hypothèses |
| --- | --- | --- |
| Phénomènes physiques observés |  |  |
| Capteur, conditionneur, mesure |  |  |
| Maquette, produit du labo |  |  |
| Environnement recréé, excitateur |  |  |

# analyse du systeme

- Compléter la chaine structurelle ci-dessous permettant d’identifier les différents composants

- Faire une analyse fonctionnelle du système en proposant un diagramme des exigences permettant de définir une problématique du TP en lien avec les modélisations demandées.

- Faire le liens entre les 3 autres parties et donc les 3 autres membre du groupes pour quantifier les écarts entre :

| - Performances attendues - Performances réelles - Performances simulées |  |
| --- | --- |

# Analyse du mécanisme

| Expérimentateur | Modélisateur |
| --- | --- |
| - Comment sont réalisées les liaisons pivots? (Surfaces géométriques en contacts, jeu fonctionnel) - Que faut il faire pour transformer simplement la pivot en une liaison à mobilité(s) supérieure(s) ? - A l’aide du système articulé démonté, préciser si les liaisons pivots sont avec jeu ou pas. Comment est gérer dans ce cas l’hyperstatisme ? - Identifier les capteurs sur le système (technologie, position, grandeur mesurée) - A l’aide du logiciel d’acquisition identifier les grandeurs mesurables | - Effectuer le graphe de structure du mécanisme. - Y a-t-il des mobilités internes ? - A l’aide d’une étude globale donner la mobilité et l’hyperstatisme du modèle ainsi défini. - Quelles sont les conséquences de l’hyperstatisme théorique obtenu ? - Sont-elles justifiées pour ce type de mécanisme ? - A l’aide de la maquette numérique, faire l’analyse mécanique et observer le degré d’hyperstatisme : - Copier le dossier « toit CAO » dans votre dossier personnel - Ouvrir Solidworks et activer meca3D (outil>compléments) - Ouvrir le fichier « 1 - TOIT ESCAMOTABLE.SLDASM » - Le modèle étant déjà paramétré, observer la modélisation des liaisons et des actions mécaniques. |

# Détermination des paramètres d’entrée des essais

- Modélisation cinématique de la loi E/S

| Expérimentateur | Modélisateur |
| --- | --- |
| - Mettre en place une campagne d’essais expérimentaux permettant de quantifier les relations entrée/sortie cinématique - A l’aide du logiciel d’acquisition choisir les tracés les plus appropriés et les exporter vers Excel. | - Dans le menu analyse, faire un calcul mécanique. - Les paramètres cinématiques déjà enregistrés permettent de générer une vitesse de sortie du vérin de 0,014m/s - Choisir le type de calcul - Lancer la simulation. - Obtenir les tracés dans le menu « courbe » de l’arborescence. - Exporter vers Excel |

- En fonction des résultats expérimentaux justifier la valeur des paramètres d’entrée du modèle simulé.

Interpréter les écarts entre le modèle simulé et réel.

- Modélisation de la loi E/S en actions mécanique transmissible

| Expérimentateur | Modélisateur |
| --- | --- |
| - Mettre en place une campagne d’essais expérimentaux permettant de quantifier les relations entrée/sortie en action mécanique transmissible - A l’aide du logiciel d’acquisition choisir les tracés les plus appropriés et les exporter vers Excel. | - Proposer un schéma cinématique paramétré du mécanisme - Établir la loi entrée-sortie en action mécanique transmissible du mécanisme et comparer vos résultats avec l'analyse globale conduite précédemment |