TP 5

Drone D2C

Analyse et modélisation des Systèmes asservis

Identification temporelles et fréquentielle

Cycle 6

Compétences : - Analyser : Identifier le comportement d’une réponse fréquentielle et temporelle. - Résoudre : Tracer une réponse fréquentielle et temporelle.

# Proposition d’organisation de TP

Pour une démarche conduite en îlot, le travail pourra être décomposé comme suit :

| Conducteurs de projet | Modélisateur | Expérimentateur |
| --- | --- | --- |
| Activité : 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20 | Activité : 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, | Activité : 1, 2, 3, 5 , 6, 13, 14, 15 |

Vous trouverez l’ensemble de la documentation sur le drone dans la documentation technique disponible sur le serveur.

# Prise en main de la problématique

- Prise en main du système en BF (fiche 5)

- Mettre en service et faire fonctionner manuellement le drone didactique :

- d’une part avec la procédure de pilotage en mode « position » (§F5-1) ;

- et d’autre part avec la procédure de pilotage en mode « vitesse de tangage » (§F5-2) ;

- Préparer la description du drone didactique dans chacun des deux modes de pilotage, en mettant en valeur dans chaque cas, les liens entre chaînes d’énergie et d’information, et en situant à bon escient le capteur associé à chacun des deux modes de fonctionnement.

Pour la suite on utilisera uniquement le mode « vitesse de tangage » (choix boucle : Gyro), avec le réglage suivant du correcteur (par défaut): Kp2 = 2 ; Ki2 = 0.008 ; Kd2 = 6 ; Puls-Fd indifférent.

- Réaliser une acquisition en BF de vitesse avec un signal d’échelon périodique de +ou- 10 autour d’une commande gas de 30.

- Analyse structurelle du système

- Situer chaque composant des chaînes d’énergie et d’information du drone didactique, puis réaliser une description de l’ensemble avec un graphe « chaîne d’énergie – chaîne d’information », qui sera utilisé pour effectuer la présentation lors de la restitution orale des travaux. (fiche 4 documentation technique du drone D2C SysML)

- Validation du cahier des charges

On impose le cahier des charges ci-dessous :

| Exigence | Critères |  | Niveaux |
| --- | --- | --- | --- |
| Asservir le drone en vitesse | C1 | Système asymptotiquement stable |  |
|  | C2 | Amortissement caractérisé par le premier dépassement. | D1 < 25% |
|  | C3 | Rapidité caractérisée par le temps de réponse à 5 %. | T5% < 500 ms |
|  | C4 | Précision caractérisée par l'écart statique (écart permanent pour une entrée en échelon) | S < 0.5 mm |

- En observant la réponse indicielle, constater que les critères du cahier des charges ne sont pas tous respectés.

- Observer l’influence du gain du correcteur sur les performances du système {1, 2, 3}.

# Modélisation de l’asservissement en vitesse du drone

- Construction du modèle de connaissance

On travaille sur le schéma bloc ci-dessous :

- Ouvrir le modèle matlab simulink («D2C_boucle_vitesse_eleve.slx ») et observer sa construction.

- Ouvrir le fichier data_modele_drone.m. Les données sont déclarées par défaut. Exécuter-le et repérer ce qui permet de lire un fichier expérimental.

- Sachant que le convertisseur analogique/numérique du micro-contrôleur code sur 10 bits un signal d’une amplitude de 0 à 5 volts, compléter les 2 blocs entourés (d) de la chaîne de retour du schéma-blocs.

- Dans le bloc PID renseigner les paramètres par défaut du correcteur (Kp2 = 2 ; Ki2 = 0.008 ; Kd2 = 6 ; Puls-Fd indifférent.)

- Déterminer la signification physique de la zone (c).

- Exécuter le fichier et comparer les écarts.

Il reste à identifier les constantes des blocs (a), (b) et (d).

- Identification temporelle du comportement du moteur (fiche 5-5 Mesure entrée-sortie motorisation)

- Identifier le comportement du moteur (zone (a)) en obtenant une réponse indicielle du moteur. On pourra alors identifier Km et Tm.

- Identifier le comportement de l’hélice (zone (b)) en obtenant une réponse à une rampe.

- Identification fréquentielle du comportement du moteur (fiche 5-5 Mesure entrée-sortie motorisation)

- Identifier le comportement du moteur (zone (a)) en obtenant différentes fréquentielles du moteur en imposant une entrée sinusoïdale. On pourra alors identifier Km et Tm en complétant le tableau « tracer_bode_drone_bo.xls ».

# Simulation et amélioration du modèle

- En utilisant l’identification de la partie précédente, procéder à différentes identifications pour obtenir des écarts avec les performances mesurées de la première partie (en faisant varier le gain proportionnel du PID).

- Interpréter les écarts.

# Bilan et analyse des écarts

- Synthétiser les résultats des différentes parties

- Analyser les écarts entre les performances simulées et mesurées.

- Interpréter les écarts en donnant des causes probables.