| Problème technique : Modéliser et simuler le comportement du robot autour de son axe de lacet |  |
| --- | --- |

Matériel utilisé :

| - Robot ERICC3. - Logiciel de commande du robot - Modèle Simulink du robot |  |
| --- | --- |

- Objectifs et organisation du TP

- Manipuler et appréhender le fonctionnement d’un système automatisé d’asservissement en position.

- Modéliser le système sous forme de schéma bloc.

- Identifier le système à un système du second ordre et déterminer ses caractéristiques dans divers cas.

- Simuler le système sous Matlab Simulink et déterminer les écarts entre résultats expérimentaux et simulation numérique.

Le Groupe de l'îlot de TP sera constitué de:

- Un Chef de Projet, responsable du bon déroulement du TP et unique rédacteur du compte rendu de TP rendu impérativement en fin de séance;

- Un Analyseur Expérimentateur prenant en charge l'aspect mesure et expérimentation sur le système réel;

- Un Analyseur Résolveur travaillant sur la modélisation du système réel et la résolution du modèle par  des outils analytiques ou numériques.

- Prise en main de l’ensemble cheville et analyse structurelle

- Mise en route du système

Mettre l’ordinateur puis le coffret sous tension (NB : ordre important à respecter !). A partir de Windows, lancer le logiciel de pilotage du robot en cliquant sur l’icône ERICC 3.

Remarque : Pour toutes les opérations de pilotage du robot, on se reportera au Dossier Ressource.

- Prise d’origine

Après la mise sous tension et le lancement de l’exécutable de pilotage, il est nécessaire d’effectuer une prise d’origine de tous les axes du robot.

- Pour cela, dans le menu déroulant Robot, valider l’option Déplacement manuel. Une boîte de dialogue vous informe que la prise d’origine n’a pas été effectuée ;

- La fenêtre de pilotage manuel du robot apparaît alors, avec dans son coin inférieur droit une option prise d’origine que vous devez activer.

- Pilotage manuel

Nous allons modifier manuellement la posture de départ afin de se placer dans des configurations particulières.

Effectuer quelques déplacements dans le repère articulaire et dans le repère cartésien.

- Analyse structurelle

- Compléter la chaine fonctionnelle décrivant la chaine cinématique «axe de lacet ».

- Mesures temporelles en boucle fermée

Le logiciel du robot ERICC 3 dispose de fonctionnalités permettant l’analyse de réponse temporelles à un échelon de consigne (de position) pour l’axe de lacet, et ce en boucle ouverte et en boucle fermée.

On se reportera à la notice d’utilisation incluse dans le Dossier Ressource ;

- Etude de l’influence de l’inertie sur les performances du système

Afin d’apprécier l’influence de l’inertie due à la configuration des pièces en mouvement de rotation autour de l’axe de lacet, les essais seront effectués suivant deux configurations suivantes :

Configuration 1 : Le bras, l’avant bras et le poignet seront en position verticale.

Configuration 2 : Le bras, l’avant bras et le poignet seront en position horizontale.

Pour régler les paramètres du correcteur PID, cliquer sur l’onglet « Robot » puis « Paramètrage Correcteur ». Pour chaque configuration présentée ci-dessus, le réglage du correcteur sera le suivant :

- Kp  = 106

- Ki = 20000

- Kd = 600

Prendre un échelon d’amplitude 30° et de durée 103 ms

- Effectuer un essai avec consigne échelon de 30°, en boucle fermée pour chaque configuration et obtenir la courbe  ;

- Analyser des courbes :

Sélectionner la courbe et cliquer droit pour afficher sur celle-ci :

- La consigne ;

- La bande d’erreur ;

L’option paramètre vous précise les valeurs de :

- Consigne ;

- Valeur maxi ;

- Durée de stabilisation    Temps de réponse ;

- Overshoot    Dépassement en pourcentage.

On rappelle les formules suivantes concernant les systèmes du 2ème ordre :

- A partir du D1% (premier dépassement en pourcentage de la valeur finale), calculer le coefficient z.

- Avec la valeur du temps de réponse et l’abaque donnée ci-dessous, en déduire la pulsation propre .

- Conclure quant à l’influence de l’inertie mécanique sur les performances de l’axe de lacet.

- Etude de l’influence du gain d’amplification du correcteur

Nous allons maintenant rester dans la position « bras horizontal » (configuration 2), et faire varier le gain d’amplification Kp du correcteur entre 103 et 106. On prendra des valeurs nulles pour les autres gains du correcteur (Ki = 0 ; Kd = 0). On imposera à nouveau en entrée une consigne échelon de 30°.

- Réaliser des mesures pour Kp valant 1.103 ; 5.103 ; 1.104 ; 5.104 ; 1.105 et 1.106. Remplir le tableau de mesures suivant. Tracer sous EXCEL l’évolution du temps de réponse du système en fonction de Kp.

| Correcteur | Stabilité |  | Rapidité | Précision |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kp | Nombre de dépassements | Valeur du 1er dépassement D1% | Temps de réponse Tr5% | Erreur statique s |
| 1.103 |  |  |  |  |
| 5.103 |  |  |  |  |
| 1.104 |  |  |  |  |
| 5.104 |  |  |  |  |
| 1.105 |  |  |  |  |
| 1.106 |  |  |  |  |

- Conclure quant à l’influence du gain de correction (ampli) Kp sur les performances de l’axe de lacet.

- Simulation sous Matlab Simulink

Nous allons maintenant modéliser le Système ERICC 3 sous le logiciel Matlab Simulink afin de comparer le modèle théorique avec les résultats expérimentaux trouvés précédemment.

- Le modèle schéma-blocs incomplet du robot Ericc 3 est donné ci-dessous :

- Caractéristiques des constituants de la chaîne fonctionnelle « axe lacet » :

- Dans le schéma bloc fourni, donner la fonction de transfert du bloc situé entre sm et sm. Comment s’appelle ce bloc ?

- Dans le schéma bloc fourni, donner la fonction de transfert du bloc situé entre sarad et sa°, bloc qui permet de convertir les radians en degrés pour l’angle de sortie sa.

Nous allons à nouveau tester le système modélisé dans la position « bras horizontal » (configuration 2), et faire varier le gain d’amplification Kp du correcteur entre 103 et 106.

Vous disposez sur le Dossier Transfert d’un fichier Matlab Simulink (nommé « SLCI1_TP_Ericc3_Modele_Matlab_Eleve_LMM ») modélisant le robot Ericc3 dans la configuration énoncée précédemment.

- Compléter le modèle Matlab Simulink fourni avec les réponses fournies aux deux questions précédentes.

- Lancer des calculs pour Kp valant 1.103 ; 5.103 ; 1.104 ; 5.104 ; 1.105 et 1.106. Remplir le tableau de résultats suivant. Tracer sous EXCEL l’évolution du temps de réponse du système en fonction de Kp.

| Correcteur | Stabilité |  | Rapidité | Précision |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kp | Nombre de dépassements | Valeur du 1er dépassement D1% | Temps de réponse Tr5% | Erreur statique s |
| 1.103 |  |  |  |  |
| 5.103 |  |  |  |  |
| 1.104 |  |  |  |  |
| 5.104 |  |  |  |  |
| 1.105 |  |  |  |  |
| 1.106 |  |  |  |  |