Problème technique :

Prévoir puis vérifier les performances du système en termes d’actions mécaniques transmissibles.

Compétence visée :

- Acquérir des signaux expérimentaux.

- Modéliser les actions mécaniques.

- Résoudre un problème de statique pour déterminer une loi entrée sortie.

- Analyser les écarts entre performances attendues et mesurées.

Pré-requis :

- Programme de statique de première année.

Matériel utilisé :

| - Barrière Sympact - Ordinateur avec logiciel de commande et d’acquisition |  |
| --- | --- |

Déroulement du TP :

- Observation générale de la barrière automatique.

- Analyse structurelle de la chaine d’énergie.

- Etude expérimentale concernant la mesure du couple de la pompe et des efforts transmissible par le vérin hydraulique.

- Modéliser les actions mécaniques mise en jeu dans la pompe hydraulique.

- Résoudre un problème de statique pour déterminer une loi entrée sortie.

- Analyser les écarts.

- Présentation du système

- Présentation du contexte

On appelle « lisse »  la barre de la barrière. Sur cette lisse est montée une masse mobile qui permet, suivant sa position, de simuler des longueurs différentes (masse différentes).

- Mise en route du système

| Mise en service du de l’ordinateur | 1 | Sur l’ordinateur, ouvrir une session avec « elev5 » comme utilisateur et « @e5 » comme mot de passe, puis « sympact » comme modèle. |
| --- | --- | --- |
| Mise sous tension du système | 2 | Mettre sous tension le système : basculer le disjoncteur sur « ON » |
|  | 3 | Tourner le bouton rouge sur « ON » |
|  | 4 | Tourner le bouton « Automatisation commande » sur « 1 ». |
| Lancement du logiciel | 5 | Lancer le logiciel à partir de l’icône « Barrière Sympact » placé sur le bureau |
|  | 4 | Visionner la vidéo « Utilisation Parc Privé » présentée dans la zone « LE CONTEXTE » |
|  | 5 | - Etablir la connexion en plaçant l’interrupteur sur « ON » (interrupteur virtuel à gauche de la fenêtre). - Cliquer sur le bouton « Etalonnage capteur position lisse… » (un des trois boutons en bas de la fenêtre) - Charger les paramètres par défaut |

- Analyse fonctionnelle globale et structurelle de la pilote automatique hydraulique

- En consultant le site internet ERO dans le « CONTEXTE » repérer d’autres caractéristiques externes du fonctionnement de la barrière « SYMPACT ».

Après avoir consulté l’annexe 1 (document annexe) proposer les modifications à apporter aux diagrammes pour chacun des trois cas d’utilisation :

Utilisation en parc privé :

- Remplacer l’élément du milieu environnant « superviseur » par :

Utilisation autoroutière avec péage :

- Préciser l’exigence 7.5.3 :

Utilisation autoroutière avec télépéage :

- Redéfinir le titre de l’exigence 7.0 :

- Préciser l’exigence 7.5.3 :

- Analyse expérimentale : mesure du couple de rappel du ressort

- Objectif de l'expérimentation

L’objectif de l’expérimentation est ici de quantifier le couple de rappel du ressort et de vérifier les performances attendues et les confronter au cahier des charges.

- Manipulations :

- Tarage du ressort

Sur la lisse réduite du laboratoire on place une masse m correspondant à la charge mobile. On note Ym la position de cette masse par rapport à l’axe de rotation.

- Mettre la maquette hors énergie. Placer la masse mobile en position minimale : Ymlisse = 0,170 m.

- Manipuler la lisse, observer l’implantation du ressort et constater qu’il exerce un couple de rappel .

- Recommencer la manipulation en plaçant la masse à 0,75m puis à 0,5m.

- Que constate t-on ?

- Conclure vis-à-vis du cahier des charges (Dans EMP/LE CONTEXTE consulter la description des deux cas d’utilisation des barrières SYMPACT dans les situations « Hors énergie »).

- Avec le tarage du ressort installé quelle configuration peut-on simuler ?

- Couple de rappel

- Mettre la maquette hors énergie. Démonter le galet d’entraînement de la bielle.

- Remettre la maquette sous tension. Dans l’ « EMP » choisir « LE MECANISME », « MODELISATION DU MECANISME » et demander une vue suivant x. On appelle  l’angle d’inclinaison de la lisse par rapport à l’horizontale.

- Ouvrir le fichier barriere.xls situé dans « Z:\\public\PSI\cycle1\2-barriere_sympact ». Choisir la feuille « Raideur ».

- Pour différentes valeurs de θ (0°, 10°, 20°, .., 90°), relever la position de la masse mobile permettant de maintenir la barrière en équilibre.

- Exprimer le couple de rappel Cr exercé par le ressort en fonction de Ym et de l’angle .

- Utiliser le tableur Excel pour tracer la courbe  et déterminer le paramètre C0 et la raideur k (en Nm/°).

- Modélisation des actions mécaniques mises en jeu

Les longueurs des lisses qui équipent les barrières SYMPACT peuvent être comprises entre 2,5 m et 3 m. Pour réduire l’encombrement et simuler différentes longueurs, la barrière SYMPACT de laboratoire est équipée d’une lisse de longueur réduite associée à une masse mobile.

- Modélisation de la lisse équivalente

On note L la longueur de la lisse réelle, Lr la longueur de la lisse réduite du laboratoire, m la masse de la charge mobile, Ym la position de cette masse par rapport à l’axe de rotation et   la masse linéique du tube de lisse. La masse du lest d’extrémité présent uniquement sur la lisse du laboratoire est identique à la masse de la charge mobile et son centre de gravité se trouve à une distance Lm de l’axe de rotation.

- Déterminer la relation qui lie L et Ym en écrivant, pour les deux lisses, que l’action de la pesanteur crée des moments identiques par rapport à l’axe de rotation.

Le constructeur donne   en m.

- Vérifier la formule trouvée en faisant l’application numérique avec : Lr = 0.84 m,  = 1 kg/m  ,  m = 2.8 kg  ,  Lm = 0.825 m  ,  g = 10 m/s²

- Quelles longueurs de lisse peut-on simuler en faisant varier la position de la masse mobile ?

- Expression du coupe moteur

On utilisera le paramétrage donné sur la figure en annexe.

On note :

| - Cm le couple en sortie du motoréducteur. - l’action du galet sur la bielle (3) - Déterminer l’expression de Cm en fonction de Z23, de et . - Déterminer l’expression du couple en sortie du motoréducteur en fonction de et |  |
| --- | --- |

- Tracer les courbes avec et sans ressort en utilisant Excel et vérifier avec l’EMP . Conclure sur l’intérêt d’utiliser un ressort.

(Remarque : La fermeture géométrique de la chaîne de solides a permis d’exprimeret y23 en fonction de )

ANNEXE

ANNEXE 1 : DIAGRAMMES DE CONTEXTE ET  DES EXIGENCES EXTERNES

# Diagramme de contexte

# Diagramme des exigences externes

### Exigence AUTORISER LE PASSAGE

### Exigence  INTERDIRE LES MOUVEMENTS NON AUTORISES

### Exigence FONCTIONNEMENT HARMONIEUX

### Exigence RECEVOIR DES ORDRES ET EMETTRE DES INFORMATIONS

### Exigence LIMITER LA CONSOMMATION D’ENERGIE

# Annexe 2 : Diagramme de blocs et Exigence fonction déplacer la lisse

# Diagramme de blocs COMPOSANTS DE LA BARRIERe SYMPACT

# Fonction  DEPLACER  LA LISSE

### Exigence OUVRIR/FERMER

### Exigence LIMITER LE COUPLE

### Exigence CONTROLER LE MOUVEMENT

### Exigence AMENER EN POSITION DE REPOS

### Exigence CONFIGURER EN REVERSIBLE

ANNEXE 3 : Synoptique de la commande de la barrière.

31

Bielle de

l’ensemble axe-lisse

C

B

C

y23

Bâti

Roulement

Manivelle

R

H

2

1

3

4

43

Y3

Y4

21

32

Y2

Z3

Z2

Z1

Z4

Y1

Y1

A